OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

městyse Nepomyšl č. 2/2006

o vymezení závazné části územního plánu obce Nepomyšl

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl vyhlašuje v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Účel vyhlášky

Tato vyhláška vymezuje závaznou část územního plánu obce Nepomyšl, včetně částí Dětaň, Dvérce, Chmelištná a Nová Ves, který byl zastupitelstvem městyse  Nepomyšl schválen dne 22.12.2006.

Článek 2

Územní a časový rozsah platnosti

- Řešené území územního plánu je vymezeno správním územím městyse Nepomyšl s pěti katastrálními územími, kterými jsou k.ú. Nepomyšl, Dětaň, Dvérce, Chmelištná a Nová Ves.

- Časový rozsah platnosti není pro území uvedené v odstavci 1. omezen s tím, že lhůta aktualizace je stanovena na 5 let. V této časové periodě bude prováděno vyhodnocení aktuálnosti územně plánovací dokumentace a jejího souladu s plány a potřebami městyse.

ČÁST DRUHÁ

ZÁVAZNÉ REGULATIVY

Článek 3

Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných území, zásady uspořádání dopravního a technického vybavení

Urbanistická koncepce řešeného území je v návrhu zachována a je navržena s ohledem na  funkční určení jednotlivých sídel. Koncepce dopravy a technické vybavenosti navazuje na urbanistickou koncepci rozvojových ploch  a zajišťuje její napojení na stávající urbanistickou strukturu sídel.

- Nepomyšl

- urbanistická koncepce je založena na rozvoji funkčních ploch. Návrh se soustředil na určení ploch pro bydlení ve stávající zástavbě v dostavbě proluk na plochách velkých zahrad a na rozvojové plochy v jižní,  severní a severozápadní části městyse. Navržená plocha výroby  na jihozápadním okraji městyse vznikla změnou funkčního využití původně zemědělského areálu.

Navrhujeme rozvoj pro sport a rekreaci. Navržené plochy navazují na současně zastavěné území.

Návrhem nebude narušena urbanistická struktura městyse daná několika hodnotnými stavbami a celky, jako je areál zámku, kostel a v jejich blízkosti původní ulicová zástavba. Urbanistická struktura nových ploch bude vycházet z měřítka charakteristické hodnotné architektury staveb v městysu a z jejich hmotového členění. Navrhujeme obnovu zámku a jeho okolí pro kulturní, administrativní a obchodní aktivity, případně jej využít i pro správní orgány městyse. Pro obytné domy na návsi navrhujeme 20% plochy využít  pro obchod, služby. Nebude narušeno stávající panorama městyse dané jeho situováním v krajině

        rozvojové plochy v prolukách (2a, 2b, 4) pro funkci vesnického bydlení,

        plocha v centru městyse pro bydlení hromadné (3) v sousedství objektu školy na návsi,

        rozvoj pro smíšenou funkci na plochách (3b,3c,5), s cílem znovu obnovit kompaktnost zástavby v centru městyse,

        nové rozvojové plochy se nacházejí v jižní části městyse, na plochách velkých zahrad (1a, 1b) pro funkci vesnického bydlení,

        na ploše bývalého zemědělského družstva navrhujeme změnu funkčního využití pro výrobu a sklady (8) a severně od této plochy navrhujeme rozvoj pro smíšenou funkci (1c),

        v případě rozvoje průmyslu, kdy předpokládáme, že se bude jeho charakter odvíjet od zpracování kaolínu, který se v okolí hojně vyskytuje, navrhujeme II. etapu výstavby na rozvojových plochách pro vesnické bydlení (1d) v jižní části městyse,

        rozvojové plochy pro smíšenou funkci se nacházejí v severní části zastavěného území (6a, 6b, 6c),

        plocha pro zemědělskou výrobu (6d) v severní části zastavěného území,

        na východním okraji městyse v návaznosti na stávající rodinné domky je navržena plocha (7) pro vesnické bydlení,

        v severní části městyse a na jižním okraji Nepomyšlského rybníka navrhujeme rozvoj pro sport a rekreaci, a to rozšířením území, které navazuje na fotbalové hřiště,

        v centru městyse v sousedství zámku navrhujeme plochu veřejného prostranství pro zázemí areálu.

Chmelištná

má urbanistickou koncepci navrženu s ohledem na funkční určení městyse pro rekreaci, zejména zaměřenou na rozvoj agroturistiky. Klademe důraz na zachování urbanistického celku „ okrouhlice“ a hmotového členění objektů, vycházející z hodnot místní architektury. Hodnotu městyse zvyšují i zachované  dominanty starších stromů, roztroušené v okolí návsi.

        plochy pro smíšenou funkci (1,2,3,4) navrhujeme v centru sídla.

Dětaň , Nová Ves u Podbořan

tyto obce  nedávají předpoklad pro trvalé bydlení. Území obcí a jejich původní stavební fond navrhujeme využít pro rekreaci dále navrhujeme dostavby v prolukách. Rekreační funkci sídel zvyšuje i množství zeleně, která v Nové Vsi tvoří  zeleň komunikací a lesní komplexy v okolí  a v Detani rozložení vzrostlých stromů  na návsi a výrazný krajinný prvek - Dětaňský chlum.

               plochy (2, 3) pro vesnické bydlení v Dětani,

               v centru sídla Dětaň (1) plocha pro smíšenou funkci.

Dvérce

sídlo u kterého navrhujeme plochy pro obytnou výstavbu v centru, tak, aby urbanistická struktura byla doplněna o chybějící střed obce.

               (1) plocha pro smíšenou funkci a (2) plocha pro vesnické bydlení,

               podél komunikace k zemědělskému areálu v Kružíně navrhujeme výsadbu alejové zeleně.

Článek 4

Zásady uspořádání území

- využití ploch a jejich uspořádání

V současně zastavěném území jsou funkční plochy zachovány s výjimkou plochy zemědělského areálu v Nepomyšli, která byla změněna  na plochu výroby a skladů. Sídla ve správním území Nepomyšl mají převažující funkci venkovského bydlení, kde plochy bydlení a rekreačního bydlení vytvářejí jeden celek.

- Hranice současně zastavěného území obce

- Hranice současně zastavěného území obce (dále jen SZÚO) je vymezena v ÚPO k  25. 6. 2004.

- Urbanizovaná území - zastavěná a zastavitelná

Tvoří plochy stabilizované, jejichž funkční a prostorové uspořádání nebude měněno, plochy rozvojové, zahrnující nezastavěné území určené k zastavění a území určené ke změně funkčního a prostorového uspořádání. Plochy jsou určeny pro stanovené druhy funkcí s vymezením přípustných, podmínečně přípustných a nepřípustných  staveb a zařízení.

Pro všechny funkční plochy platí nepřípustné využití: pokud nesplňují podmínky uvedené pod bodem a) resp. b) nebo nesplňují podmínky stanovené zákonem, ÚPO, jinými obecně závaznými právními předpisy nebo platným správním rozhodnutím, a to buď pro celé správní území nebo pro jeho části. Toto nepřípustné využití je pro některé funkční plochy ještě dále konkretizováno.

- plochy bydlení

- BH: plochy pro  bydlení hromadné

a) přípustné: bydlení ve vícepodlažních domech sloužících pro bydlení s

možným malým podílem činností vázaných převážně k bytovému

fondu a zařízením drobného obchodu a služeb bez nároků na větší

dopravu,

b) podmínečně přípustné: sociální zařízení pro staré občany,

zdravotnická zařízení, ubytovací zařízení, nerušící drobná

řemeslnická výroba bez nároku na zábor venkovních ploch pro

skladování a odstavování většího počtu vozidel,

c) nepřípustné: činnosti pěstitelské a chovatelské na pozemku

bytového domu.

- BV: plochy pro venkovské bydlení

a) přípustné: bydlení v domech vesnického charakteru doplněné

samozásobitelským zemědělským hospodářstvím, izolované rodinné

domky - bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného

zvířectva pro vlastní potřebu a stavbami s funkcí doplňkovou pro

činnosti pěstitelské a chovatelské, u nových staveb striktně

s odstavováním a garážováním vozidel na vlastním pozemku.

b) podmínečně přípustné: dvě nadzemní podlaží s využitelným

podkrovím, drobná zařízení obchodu, služeb, stravování a   ubytování, sociální péče a zdravotnictví, jiné nerušící služby a zařízení

řemeslnické výroby bez negativních vlivů na obytnou zástavbu včetně  využívání veřejných ploch pro skladování a pro odstavování většího  počtu vozidel. Podmínečně přípustné jsou i objekty rekreačního

bydlení.

- SM: plochy pro smíšené funkce

a) přípustné: bydlení venkovského typu se středním podílem

hospodářské složky, zástavba v měřítku hospodářských usedlostí

s bydlením, služby pro agroturistiku (ubytování, stravování),

řemeslná výroba, stavby pro činnosti pěstitelské a chovatelské,

b) podmínečně přípustné: drobná výroba a služby bez negativních

vlivů na obytnou zástavbu včetně využívání veřejných ploch pro

skladování a pro odstavování většího počtu vozidel.

- BR: plochy pro rekreační bydlení

a)     přípustné: stavby a zařízení pro individuální rekreaci, rekreační domky,

b)     podmínečně přípustné: zahrádkářské využití, objekty trvalého bydlení pouze v případě původních obytných objektů dnes rekreačně využívaných.

- Výrobní území

- VS: plochy výroby a skladů

a)     přípustné využití: stavby určené pro výrobu a služby, zejména    stavby pro komerční činnost, skladování a příslušná dopravní a technická vybavenost.

b)     podmínečně  přípustné: služební a pohotovostní byty, parkovací a odstavné plochy nákladních vozidel uvnitř areálů, čerpací stanice PHM

- ZV: plochy  pro zemědělskou výrobu

a)     přípustné využití: stavby a zařízení zemědělské výroby, pro zemědělskou výrobu formou drobných farem. Dále pro sklady a skladové prostory a garáže pro zemědělskou výrobu, ochrannou zeleň a zařízení výroby a služeb pro zemědělskou malovýrobu a činnosti související, stavby technické vybavenosti. Stavby i zařízení musí být urbanisticky i stavebně a provozně řešeny tak, že bez mimořádných opatření vůči okolnímu prostředí nepřekračují stanovené limity z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí na plochách s jinou funkční náplní s územím sousedící.

b)     podmínečně přípustné: stavby pro služební nebo pohotovostní byty, pro činnosti navazující na zemědělskou prvovýrobu – zpracovatelství apod.

plochy monofunkČnÍ jsou určeny pro vybraný druh funkce, která vylučuje jejich využití pro jiné účely:

- ov: občanská vybavenost

a)     přípustné: správní a administrativní činnosti, činnosti kulturní, vzdělávací, koncertní, spolkové, církevní, nadační, galerie, muzea, výstavní síně, pošta, policie, požární ochrana, služby pro občany, bydlení zaměstnanců obce, skladové a technické zázemí pro obsluhu obce, stravovací, ubytovací a hotelové provozy, služby pro turisty, penzióny pro seniory, bydlení správce, vlastníka či nájemce zařízení,

b)      podmínečně přípustné: sociální bydlení, azylové bydlení, bydlení zaměstnanců,

c)      nepřípustné: domy pro nepřizpůsobivé.

- RS: plochy pro sport a rekreaci

a)      přípustné: činnosti spojené s aktivní nebo pasivní regenerací lidského organismu na sportovních plochách pro rekreační sport a rekreačně sportovní společenské akce, venkovní sportovní areály a hřiště, dětská hřiště, areály zdraví a služby spojené s touto činností (sociální zařízení),

b)       podmínečně přípustné: ostatní sportoviště v samostatných objektech (kuželny apod.), pokud je plocha umístěna v zastavitelném území městyse, drobné stavby pro občerstvení.

- D: plochy pro dopravu a technickou infrastrukturu

a)     přípustné: stavby pro dopravu a technickou obsluhu území, záchytná parkoviště, parkoviště a odstavné plochy na úrovni terénu a dopravní zařízení, chodníky, koridory pro zásobování elektrickou energií, plynem, teplem, pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zpracování a likvidace odpadů, telekomunikační sítě a zařízení, stavby provozních budov pro funkci a obsluhu nezbytné, zejména pracoviště dozoru, kontroly, údržby a zajištění provozu a ochrany, včetně služebního bydlení nebo ubytování

NeuRbanizovaná území - nezastavitelná, nebo jen výjimečně zastavitelná (přírodní prostředí)

Přírodně krajinnými, výjimečně zastavitelnými územími se pro účely územně plánovací dokumentace rozumí území, která nejsou souvisle zastavěná ani jinak intenzivně urbanizovaná. Jedná se o území, až na výjimky, ve své podstatě nezastavitelná. Výjimky převážně tvoří liniové stavby technické infrastruktury a stavby související s plněním funkce dané níže popsané funkční plochy. Soubor přírodně krajinných ploch zahrnuje:

- Území pro zemědělskou výrobu

je tvořeno zemědělským půdním fondem - plochami orné půdy, trvalých travních porostů, zahradami a sady v krajině.

- Pozemky určené k plnění funkcí lesa

- Plochy lesního půdního fondu.

- Sady, zahrady

- Plochy zeleně navazující na zastavěnou část, zejména uvnitř zastavěného území.

- Liniová zeleň

- Plochy doprovodné zeleně podél komunikací a cest.

- Plochy ostatní zeleně

je to ostatní nekatastrovaná a rozptýlená zeleň, plochy alejí, remízků, plochy doprovodné zeleně podél komunikací a vodních toků, plochy ochranné zeleně, jimiž se rozumí části přírody a krajiny plnící ochrannou funkci.

- Vodní toky a plochy, mokřady

jsou to významné vodní plochy a vodoteče, popřípadě zatopené plochy mokřady.

- Veřejná prostranství

a)     přípustné: nezastavitelné území sídla s funkcí relaxační; plochy určené pro okrasnou, záměrně vytvořenou a udržovanou zeleň v zastavěném a zastavitelném území sídel při zachování primární funkce zeleně, pěší cesty, vjezdy k objektům, parky, mobiliář, drobná architektura, herní prvky, dětská hřiště, rekreační sportoviště.

- Území chráněná a ochranná

Jedná se o území chráněná, území ochranných pásem a systém ekologické stability. Ochranná pásma jsou graficky znázorněna ve výkresu č. 2.

Článek 5

Limity využití území – výstupní

- Ochrana přírody a krajiny

-                Obecná ochrana

územní systém ekologické stability místní

               LC 1		Chmelištná

               LC 2		na Podhájském potoce

               LC 3		Rákosiny

               LC 4		Kozí hřbet

               LC 5		Podhájský rybník

               LC 6		Suchý pahorek a starý sad

               LC 7		Moliniová louka u Nové Vsi

               LC 8		na Doláneckém potoce u Podbořanského Rohozce

               LC 9		na Doláneckém potoce u Kamenného chlumu

               LC 10	na Doláneckém potoce v Nepomyšli

               LC 11	na Doláneckém  potoce - Pod pastvinami

               LC 12	na Doláneckém  potoce  a Mlýnský kopec

               LC 13	Bažiny u Nové Vsi (Vrbina)

               LC 14	u ovčína

               LC 15	Kostřavové trávníky

               LC 16	Jalovcové pastviny

               LC 17	ke Kružínu

               LC 18	Dětaň -lomy

               LC 19	Velká

               LC 20	Dvérce

               LK 1		od Chmelištné směr Mašťov

               LK 2 		Leskovský potok

               LK 3		Podhájský potok

               LK 4		v polích Za stanicí

               LK 5		od Podhájského potoka k rybníčku Brody

               LK 6		k Podbořanskému Rozhozci

               LK 7		Dolánecký potok

               LK 8		okolo Nové Vsi

               LK 9		od Dětanského chlumu k Nepomyšli

               LK 10	pod Velkou – jižní svahy

               LK 11	pod Velkou – severní svahy

               LK 12	od Mlýnského kopce směr Krásný Dvůr

               LK 13	k Šibeníku

               LK 14 	lesem směr Vrbička a Kružínský vrch

               LK 15	u Prokopa

               IP 1		pastviny u nadregionálního biokoridoru K 45

               IP 2		na Doláneckém  potoce – sever

               IP 3		na Doláneckém  potoce – jih

LC-lokální biocentrum, LK-lokální biokoridor, IP-interakční prvek

- Další instituty obecné ochrany

               „Dvérce“ významný krajinný prvek (VKP).

- Ochrana podzemních a povrchových vod

- Chráněná oblast přirozené akumulace vod

- Zranitelné oblasti

               obec Chmelištná a Nepomyšl se nacházejí na území zranitelných oblastí. Tyto jsou stanoveny Nařízením vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. Ve zranitelných oblastech jsou stanoveny povinné způsoby hospodaření, tzv. akční  programy. Tato opatření uvedená v akčních programech musí zajistit, aby v žádném zemědělském podniku ve zranitelné oblasti nebylo překročeno určité množství aplikovaných statkových hnojiv na hektar za rok.

- Ochrana technické infrastruktury

- Vodní hospodářství, odkanalizování

zásobování vodou

               ochranná pásma trubních vedení veřejných vodovodů činí 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí

odvádění a čištění odpadních vod

               ochranná pásma trubních vedení kanalizací činí 1,5 m od vnějšího líce stěny stoky,

               ochranné pásmo mezi čistírnou odpadních vod a souvislou bytovou zástavbou činí 50 m.

elektroenergetika

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

               ochranné pásmo elektrické stanice 7 m od krajního vodiče vedení vysokého napětí

               ochranné pásmo napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace 	7 m

zásobování plynem

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, vymezený svislými rovinami, vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.

ochranná pásma činí:

               u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

               u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu.

Článek 6

Návrh místního systému ekologické stability

územní systém ekologické stability místní

               LC 1		Chmelištná

               LC 2		na Podhájském potoce

               LC 3		Rákosiny

               LC 4		Kozí hřbet

               LC 5		Podhájský rybník

               LC 6		Suchý pahorek a starý sad

               LC 7		Moliniová louka u Nové Vsi

               LC 8		na Doláneckém potoce u Podbořanského Rohozce

               LC 9		na Doláneckém potoce u Kamenného chlumu

               LC 10	na Doláneckém potoce v Nepomyšli

               LC 11	na Doláneckém  potoce – Pod pastvinami

               LC 12	na Doláneckém  potoce  a Mlýnský kopec

               LC 13	Bažiny u Nové Vsi (Vrbina)

               LC 14	u ovčína

               LC 15	Kostřavové trávníky

               LC 16	Jalovcové pastviny

               LC 17	ke Kružínu

               LC 18	Dětaň –lomy

               LC 19	Velká

               LC 20	Dvérce

               LK 1		od Chmelištné směr Mašťov

               LK 2 		Leskovský potok

               LK 3		Podhájský potok

               LK 4		v polích Za stanicí

               LK 5		od Podhájského potoka k rybníčku Brody

               LK 6		k Podbořanskému Rozhodci

               LK 7		Dolánecký potok

               LK 8		okolo Nové Vsi

               LK 9		od Dětanského chlumu k Nepomyšli

               LK 10	pod Velkou – jižní svahy

               LK 11	pod Velkou – severní svahy

               LK 12	od Mlýnského kopce směr Krásný Dvůr

               LK 13	k Šibeníku

               LK 14 	lesem směr Vrbička a Kružínský vrch

               LK 15	u Prokopa

               IP 1		pastviny u nadregionálního biokoridoru K 45

               IP 2		na Doláneckém  potoce – sever

               IP 3		na Doláneckém  potoce – jih

LC-lokální biocentrum, LK-lokální biokoridor, IP-interakční prvek

- návrh místního systému ekologické stability

Cílem vytváření systémů ekologické stability je zejména zachování druhové rozmanitosti rostlin a živočichů, zajištění příznivého vlivu na zemědělské, lesní i urbanizované plochy a zabezpečení kvalitního životního prostředí i pro lidskou populaci.

- Hlavní zásady pro realizaci ÚSES

               Při konstrukci místního systému bylo respektováno pravidlo, že prostorové parametry mají přednost před parametrem reprezentativnosti.

               V návrhu byla dodržována povinná minimální velikost biocentra místního významu 3 ha.

               Povinná maximální délka biokoridoru místního významu 2 000 m.

               Povinná minimální šířka biokoridoru místního významu 15 m.

               Povinná minimální šíře nadregionálního biokoridoru 50 m.

Článek 7

Veřejně prospěšné stavby

- Část doprava

D1 	Přístupová místní komunikace k lokalitě výstavby RD č.1B a lokalitě určené pro průmysl č.8 v jižní části obce.

D2 	Rozšíření prostoru křižovatky v místě napojení stávající místní komunikace na průtah silnice III/22116 u lokality výstavby č.2

D3 	Komunikační přístup k lokalitě č.8 ze silnice II/221; vjezd je sloučen s komunikací pro přístup ke stávající zástavbě RD.

D4 	  Doprovodný chodník podél části průtahu silnice II/221 v zástavbě

městyse  Nepomyšl.

- Část vodní hospodářství, odkanalizování

V1	Vodovod plošné zatrubnění Nepomyšl

K1	Čistírna odpadní vod ČOV Nepomyšl

K2	Čistírna odpadních vod ČOV Dvérce pro bytový dům a rozvojové plochy

pro bydlení (1,  2)

K4	Splašková kanalizace Nepomyšl

K5	Splašková kanalizace Dvérce

- Část energetika a telekomunikace

E1   Výstavba příhradové trafostanice č.13, včetně přípojky vysokého napětí

P1 	Plošná plynofikace sídla Nepomyšl

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.     Přílohou této vyhlášky je územní plán obce Nepomyšl, včetně částí Dětaň, Dvérce, Chmelištná a Nová Ves, datovaný prosinec 2006. Schválená územně plánovací dokumentace je uložena na Úřadě městyse Nepomyšl, dále na stavebním úřadě MěÚ Podbořany a na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje Ústí nad Labem.

2.     Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 21.01.2007.

…………………………………..                              ………………………………..

Starosta městyse                       		          Místostarosta městyse

Josef Lněníček						     Ing. Jaroslav Vávra

Vyvěšeno dne: 05.01.2007

Sejmuto dne: 02.02.2007