- Městys  Nepomyšl

Nepomyšl čp. 82, 439 71

# VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE 		NAŠE ZNAČKA	            	VYŘIZUJE	     V NEPOMYŠLI DNE

- 35/Ln/2008		Josef Lněníček     15.08.2008

Věc:  Poptávka po dodání služeb drobných stavebních prací projektu „Zlepšení technického

stavu úřadu městyse v Nepomyšli“

Vážení přátelé,

obracíme se na Vás jako na potenciálního dodavatele služeb drobných stavebních prací  v příloze specifikované zakázce. Prosíme o zaslání stručné nabídky, v níž uvedete:

- Datum předání díla, pozn.: Konec projektu je k 30. 11. 2008

- Způsob úhrady

- Cena nesmí přesáhnout uvedenou hranici nákladnosti projektu, tj. Kč 501 077,-Kč.

Prosíme o předložení Vaší nabídky v termínu do 22. srpna 2008 (nejpozději do 12. hod.) na adresu zadavatele. Výhodou bude předložení návrhu smlouvy.

- Děkuji za předložení nabídky.

S pozdravem

Josef Lněníček

starosta Městyse Nepomyšl

Příloha: Detailní specifikace projektu.

Telefon / Fax:	                         Bankovní spojení:		             IČO:	                 e-mail:

415 213 133, 415 211 241           KB Žatec 4829 – 481 / 0100	             00265 284               ounepomysl@seznam.cz

- 1.	Základní údaje

-	Název akce:	Výměna oken a dveří úřadu městyse

-	Stavebník:	Městys Nepomyšl

-	Statutární zástupce:	p. Lněníček Josef, starosta městyse

-	Sídlo stavebníka:	439 71 Nepomyšl 82

-	IČO:	00 265 284

-	Alokace:	Podbořansko

-	Kontakt:	tel.:  415 213 133, mob.:  775 213 108, email: ounepomysl@seznam.cz

- 2.	Technické údaje

- 2.1	Věcné vymezení

- a)	výměna oken čelní fasády 1. a 2. NP obnáší:

-	demontáž stávajících nevyhovujících oken vnitřního rozměru ostění 1790/1310 mm (vnější                        		rozměr ostění 1720/1220 mm) – celkem 7 ks včetně parapetních desek a vnějšího                    		podokenního oplechování

-	montáž nových Eurooken rozměru 710 x 1220 mm – celkem 14 ks včetně 14 ks parapetních                           		desek a 14 ks podokenních oplechování (TiZn) pro zateplení fasády (přesah přes stávající líc               		fasády min. 120 mm).

Tato okna si vyžádají úpravy ostění vyzdění středového meziokenního pilířku 300/450 mm.

- b)	 výměna větších oken dvorní fasády

-	demontáž stávajících nevyhovujících oken vel. 1200 x 1510 mm celkem 3ks vel.                             		880 x 1200 mm – celkem 1 ks včetně parapetních desek, vnějšího podokenního oplechování a                       		1 x mříže

-	montáž nových Eurooken rozměru 1200 x 1500 mm – celkem 3 ks a vel. 880 x 1200 m -                      		- celkem 1 ks včetně 3 ks parapetních desek a 3 ks podokenního oplechování.

ad a) ad b) Okna budou otevíravá čtyřkřídlová – rozdělena asymetrickým paždíkem (3/5 spodní              		                křídla, 2/5 horní křídla), zasklení křídel o hodnotě U = 1,1

- c)	výměna menších oken dvorní fasády a průjezdu

-	demontáž stávajících nevyhovujících oken vel. 580 x 870 mm – celkem 4 ks včetně               		parapetních desek a vnějšího oplechování

-	montáž nových Eurooken rozměru 580 x 870 mm – celkem 4 ks včetně 4 ks parapetních desek          		a 4 ks podokenního oplechování.

Okna budou otevíravá dvoukřídlová, zasklení křídel o hodnotě U = 1,1.

Parapetní desky všech oken budou dřevěná lakovaná v barvě křídel, podokenní oplechování             		TiZn s úpravou pro zateplení fasády (přesah přes líc stávající fasády min. o 120 mm).

- d)	výměna dveří

-	demontáž dveří venkovních dvoukřídlových rámových se symetrickými křídly světlosti                       		1100 x 2350 mm (rám v ostění 1230 x 2400 mm) – celkem 1 ks

-	demontáž dveří vnitřních dvoukřídlových rámových s asymetrickými křídly světlosti                                		1120 x 2250 mm (rám v ostění 1265 x 2330 mm) – celkem 1 ks

-	montáž Eurodveří venkovních dvoukřídlových rámových s asymetrickými křídly světlosti               		1100 x 2350 mm ze ¾ prosklenými, zasklení křídel o hodnotě U = 1,1

-	montáž Eurodveří vnitřních dvoukřídlových rámových s asymetrickými křídly světlosti                   		1120 x 2250 mm ze ¾ prosklenými, zasklení křídel o hodnotě U = 1,1

Upozornění:	zhotovitel nových oken a dveří je povinnen si rozměry oken před zahájením                 			přípravy jejich výroby přeměřit (každé okno, každé dveře).

- e)	úprava zádlažby průjezdu

-	úprava podloží tl. 30 mm: 4,20 x 12,20 = 51,30 m2 s přehutněním výchozího podloží

-	montáž vlastní dlažby 4,20 x 12,20 = 51,30 m2.

- 3.2		Etapy

Navrhovaným úpravám nepředcházely žádné činnosti, které by zlepšily špatný technický stav                       		objektu. Celkový rozměr počítá s dalšími potřebnými opravami (stropy nad 2. NP, střecha                 		s výměnou krytiny, zateplení objektu apod.)

- 3.		Zdůvodnění nezbytnosti akce

-	okna čelní fasády jsou z přelomu 50. a 60. let min. století, okna dvorních fasád se odhadují na               		počátek 70. let téhož století. U oken čelní fasády (návětrná strana) dochází k zatékání, oboje                   		okna v dožívajícím technickém stavu a po stránce tepelně technické zcela nevyhovující.

-	dveře jsou z téže doby, jsou zachovalejší (modřín?), avšak z  hlediska technických norem zcela                                       		nevyhovující (vstupní otevíravé křídlo nedosahuje ani 600 mm), z hlediska tepelně technických                                   		parametrů rovněž nevyhovující.

-	průjezd, který tvoří vstupní předprostor, má nášlapnou vrstvu ze štěrkodrti zcela nezpůsobilý                                    		pro starší a imobilní; doporučuje se navázat na přilehlý venkovní nový chodník stejným druhem                    		zámkové dlažby (......., barva červená) v průchodu, který tvoří jedinou přístupovou cestu ke                      		vstupním dveřím úřadu. Tloušťka dlažby 80 mm (možný pojezd vozidly při údržbě objektu).

- 4.		Požadavky na zabezpečení užívání stavby energiemi, výše finančních potřeb na provoz

- Nejsou, výše finančních potřeb na provoz neměnná.

- 5.		Dokumentace současného stavu

-	pořízena fotodokumentace (cca 60 ks digitálních fotografií současného stavu)

-	získáná historická fotografie pravdpodobně z přelomu 30. a 40. let min. století.

Protože další technická dokumentace stávajícího stavu není k dispozici, je nutné zajistit pro             		další části oprav:

-	podrobné zaměření stávajícího stavu objektu

-	provést řádný diagnostický (stavebně technický) průzkum stavu objektu

-	provést mykologický průzkum s odběrem vzorků ke kultivaci

-	zpracování PD stavebních oprav včetně úprav a statiky.

Upozornění:	I na tuto první etapu oprav bude třeba zakreslit fasády na základě zaměření                    			stávajícího stavu.

- 6.		Údaje o majetkoprávních vztazích k dotčeným nemovitostem

Budova Městyse se nachází na stavební parcele st. 120 na KÚ Nepomyšl. Je v centru městyse,               		jemuž náleží. Spolu s dalšími řádovými objekty a kostelem sv. Mikuláše utvářejí spodní část                   		náměstí.